Утверждаю :

Заведующий МБДОУ №7» Ромашка»

_______Н.Е.Криворот

Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ

В соответствии с «Правилами   пожарной безопасности в РФ»,в детском саду составлены , утверждены правила и инструкции по пожарной безопасности  .

- Общие требования

1.Настоящая инструкция  устанавливает основные требования безопасности для дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7» Ромашка»(далее ДОУ) в соответствии  с требованиями правил пожарной безопасности  в Российской Федерации   ППБ0103 ( далее- Правила)

2.Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет заведующий ДОУ.

3.Заведующий  ДОУ обязан :

3.1. Организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками ДОУ;

3.2. организовать проведение противопожарного инструктажа   и занятий по пожарно-техническому минимуму;

3.3. периодически проверять состояние пожарной безопасности     в спальных, игровых комнатах и подсобных помещениях  ДОУ, наличие и исправность средств связи ,пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами ;

3.4. установить в ДОУ строгий противопожарный режим  ( определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых комнат ,подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать   его строжайшее соблюдение работниками ;

3.5.следить за исправностью электроприборов , технического оборудования ,отопления , вентиляции и принимать немедленно меры к устранению неисправностей , могущих привести к пожару ;

3.6.назначить приказом ответственного       за пожарную безопасность ДОУ.

4.Каждый работник ДОУ обязан четко знать , строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности , не допускать действий , могущих привести к пожару или загоранию.

5.Лица , виновные в нарушении Правил , в зависимости       от характера нарушений  и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном , административном  или судебном порядке.

6.Первичный (вводный)противопожарный инструктаж о соблюдении  мер пожарной безопасности должны проходить  все вновь принимаемые на работу сотрудники    на вводном инструктаже по охране труда .

Повторный инструктаж проводится на рабочем месте  заведующим учреждения .

Лица, не прошедшие  противопожарный инструктаж , к работе не допускаются .

Основные требования пожарной безопасности .

7.Содержание территории

7.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте  и систематически очищаться от мусора   , сухих веток   и т.п.

7.2.Ко всем входам в здание должен быть обеспечен  свободный доступ , а также подступы к пожарному  инвентарю  и оборудованию должны быть всегда свободными .

7.3. Подъезд к территории  ДОУ любого вида  транспорта категорически запрещен ( кроме служебного транспорта).

7.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания , за  территорией .

8. Содержание  зданий и помещений

8.1. Групповые , спальни, складские   и вспомогательные помещения должны  своевременно убираться и содержаться  в чистоте .

8.2. Проходы , выходы ,запасные выходы , проходы раздевалок должны быть всегда свободными  . Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода  из помещения .

8.3. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта , согласованного с пожарной охраной

8.4. В здании ДОУ категорически запрещается :

- устанавливать на путях эвакуации мебель,оборудование , игрушки и игровое оборудование ;

- оставлять после окончания работы включенные приборы;

- производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;

- отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым другим способом с применением открытого огня .

8.5. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению .

8.6.На местах установки первичных средств пожаротушения и связи    , а также   взрыво и пожароопасных участков  должны быть вывешены знаки   по ГОСТ12.4.02676 ССБТ .

8.7. В помещениях и групповых , спальных комнатах запрещается проводить  огневые работы во время нахождения детей и работников в здании ДОУ.

8.8. Курение в помещении и на территории  ДОУ категорически запрещается .

9. Электроустановки

9.1. Электрооборудование , которое используется в учреждении , должно отвечать требованиям  действующих  Правил устройства электроустановок , Правил технике безопасности при эксплуатации      электроустановок  потребителей и Правил эксплуатации электроустановок  потребителей .

9.2.Во всех помещениях , которые по окончании работ             закрываются     и не контролируются  дежурным персоналом, все электроустановки и  электроприборы должны быть обесточены (за исключением

дежурного       и аварийного освещения  , пожарной и охранной сигнализации , а также электроустановок , работающих    круглосуточно по требованию технологии ).

9.3. При эксплуатации электроустановок запрещается :

- использовать   электроаппараты и приборы       в условиях , не соответствующих рекомендациям        (инструкциям) предприятий изготовителей   или  при наличии неисправностей , могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства   изоляцией ;

- пользоваться поврежденными розетками, выключателями , другими электроустановочными изделиями ;

- пользоваться электроутюгами  без подставки из негорючих  материалов ;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы , телевизоры , видео -    аппаратуру , компьютеры ;

- применять нестандартные электронагревательные приборы , использовать  самодельные аппараты защиты               от перегрузки  и короткого замыкания .

9.4.Световые указатели «Вход», « Выход» должны быть исправны и постоянно включены .

9.5. Не разрешается использование  электрокаминов .

9.6. Административные  , складские  и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи       ( пожарная сигнализация , телефон) для немедленного вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара .

9.7. Для указания местонахождения средств пожаротушения , связи   и сигнализации надлежит   применять указательные знаки   по ГОСТ 12.4..02676.   Знаки           следует размещать на высоте  2-2,5 м при установке их как внутри помещения , так и вне .

9.8. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии    с требованиями ГОСТ 12.4.02676.

9.9.Порядок размещения , обслуживания и применения  огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий- изготовителей , а также следующих требований:

- не допускается хранить  в непроветриваемых помещениях площадью менее 15кв.м .

- запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации  людей ;

- огнетушители разрешается размещать на высоте не более 1,5м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя  и на расстоянии не менее 1,2м от края двери   при её открывании;

9.10. Огнетушитель следует устанавливать  так , чтобы инструктивная надпись на его корпусе      была расположена  удобно              для изучения .

3.Порядок совместных действий заведующего  ДОУ и пожарной охраны

10.Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения ( задымление ,запах гари, повышения температуры и т.п.) обязан :

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную часть ( при этом необходимо назвать адрес объекта ,места возгорания пожара ,а также сообщить свою фамилию);

- принять все возможные меры по эвакуации детей и работников ДОУ  и приступить к тушению пожара и сохранности  материальных ценностей .

11.Руководитель , прибывший к месту пожара , обязан :

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную часть ;

- в случае угрозы жизни детей   и сотрудников  немедленно организовать их спасение , вывести за территорию учреждения  безопасную для их жизни ;

- при необходимости отключить электроэнергию и выполнить мероприятия , способствующие предотвращению пожара и задымления          помещения здания ;

- прекратить все работы в здании кроме тех , которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара ;

- взять на себя общее    руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими  участие   в тушении пожара ;

- одновременно с тушением пожара  организовать эвакуацию и защиту материальных   ценностей ;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу возгорания .

4. Специальные      требования .

12.Здания  ДОУ перед началом учебного года должны быть приняты комиссией  Администрации Матвеево-Курганского района с обязательным участием  в ней инспектора Государственного  пожарного надзора .

13. В групповых комнатах  следует размещать только необходимые для обеспечения учебно- воспитательного процесса мебель ,   игровое оборудование , игрушки , пособия , которые должны храниться  аккуратно сложенными на полках и стеллажах .

14. Число кроваток в спальных комнатах  , столов и стульев в групповых комнатах не должны превышать количества , установленного нормами проектирования.

15.С воспитанниками следует постоянно организовывать мероприятия по изучению правил пожарной безопасности в быту .

16. Проводить 4раза в  год практические занятия по отработке плана эвакуации детей на случай возникновения  пожара в помещении ДОУ .